TRƯỜNG ĐẠI HỌC — MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Thiết Kế Bộ Cân Bằng Số (Equalizer)

và Phân Loại Dòng Nhạc

Nhóm ABNQ

| Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| Nhân | DSP Lead | Thiết kế FIR filter, cấu hình 10 bands |
| Việt Anh | DSP / Viz | Load audio, waveform/spectrum visualization |
| Bắc | ML Lead | Feature extraction, train model |
| Quang | ML / Báo cáo | Đánh giá model, viết báo cáo |

────────────────────────────────────────────────────────────

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Hệ thống 2 module — Streamlit Web App

────────────────────────────────────────────────────────────

Hệ thống gồm 2 module độc lập:

① FIR Equalizer 10 bands

② ML Genre Classifier (SVM + Random Forest)

③ Streamlit Web App tích hợp cả 2 module

| Module | File | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| FIR Equalizer | equalizer.ipynb | Bộ cân bằng âm thanh 10 bands, FIR Hamming |
| ML Classifier | ml_classification.ipynb | Phân loại 10 thể loại nhạc |
| Streamlit App | app.py | GUI web: Equalizer + Phân loại |
| Core — Equalizer | core/equalizer.py | Logic FIR (dùng cho app) |
| Core — ML | core/ml_classifier.py | Logic ML (dùng cho app) |

Kết quả đạt được:

FIR Equalizer 10 bands hoạt động chính xác trên file .wav

SVM: 62.6% | Random Forest: 51.6% (test set)

Streamlit Web App với GUI đầy đủ

Chưa đạt được:

Chưa xử lý real-time (chỉ file-based processing)

────────────────────────────────────────────────────────────

CƠ SỞ LÝ THUYẾT DSP

────────────────────────────────────────────────────────────

[1]  Tín Hiệu Số & Lấy Mẫu

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Định lý Nyquist–Shannon: fs ≥ 2 × fmax

Tai người nghe: 20 Hz – 20 kHz → fs = 44,100 Hz (chuẩn CD)

Độ phân giải 16-bit: dải [-32768 ; 32767]

fs = 44,100 Hz    Ts ≈ 22.7 μs    Dải tần: 0 – 22,050 Hz

[2]  Bộ Lọc FIR (Finite Impulse Response)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Không hồi tiếp → ổn định vô điều kiện

Pha tuyến tính khi đối xứng h[n] = h[M-n] → không méo dạng sóng

Phương trình sai phân:

y[n] = Σ(k=0→M) b_k × x[n-k]

Trong đó b_k: hệ số FIR, M = numtaps - 1 = 1024

[3]  Phương Pháp Cửa Sổ Hamming

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bộ lọc lý tưởng → đáp ứng xung vô hạn (sinc) → cần cắt cụt

Hamming: giảm side-lobe tốt hơn rectangular

w[n] = 0.54 − 0.46 × cos(2πn/M),   0 ≤ n ≤ M
h[n] = h_ideal[n] × w[n]

Chọn numtaps = 1025 (lẻ → Type I linear phase)

────────────────────────────────────────────────────────────

MODULE 1: FIR EQUALIZER

equalizer.ipynb  |  core/equalizer.py

────────────────────────────────────────────────────────────

[4]  Phân Chia 10 Băng Tần

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| # | Tên | Dải tần (Hz) | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sub-bass | 20 – 60 | Tiếng trầm sâu, kick drum |
| 2 | Bass | 60 – 170 | Bass guitar, warmth |
| 3 | Low-mid | 170 – 310 | Thân âm nhạc cụ |
| 4 | Mid | 310 – 600 | Vùng giữa, giọng nói |
| 5 | Upper-mid | 600 – 1,000 | Độ rõ ràng giọng hát |
| 6 | Presence | 1,000 – 3,000 | Độ hiện diện, chi tiết |
| 7 | Brilliance | 3,000 – 6,000 | Độ sắc nét |
| 8 | Air | 6,000 – 10,000 | Độ thoáng, sáng |
| 9 | High air | 10,000 – 16,000 | Tần số rất cao |
| 10 | Ultra-high | 16,000 – 20,000 | Giới hạn nghe người |

[5]  Kiến Trúc & Quy Trình Equalizer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sơ đồ luồng dữ liệu:

File .wav
   │
   └─► load_audio() → normalize → mono → float32
           │
           ├─ Band 1: FIR(20–60 Hz)    × gain_1  ─┐
           ├─ Band 2: FIR(60–170 Hz)   × gain_2   │
           ├─  ...                                 ├─ Σ → normalize → output
           └─ Band 10: FIR(16k–20k Hz) × gain_10 ─┘
                                                   │
           ├── Waveform plot (trước / sau)
           ├── Spectrum PSD plot
           └── Lưu output.wav

Áp dụng Gain:

gain_linear = 10^(gain_dB / 20)
output[n] = Σ [FIR_band_i(x[n]) × gain_linear_i]   i = 1..10

[6]  Thông Số Kỹ Thuật FIR Equalizer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tần số lấy mẫu | 44,100 Hz (CD quality) |
| Độ phân giải | 16-bit signed int |
| Loại bộ lọc | FIR Bandpass |
| Cửa sổ | Hamming |
| Số taps | 1,025 (lẻ → linear phase) |
| Bậc bộ lọc | M = 1,024 |
| Độ trễ | M/2 = 512 mẫu ≈ 11.6 ms |
| Số bands | 10 (20 Hz – 20 kHz) |
| Dải gain | −12 dB đến +12 dB |

[7]  Code Lõi — FIR Filter Design

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

import scipy.signal as signal

def design_fir_bandpass(low_hz, high_hz, fs=44100, numtaps=1025):
    nyquist  = fs / 2.0
    low_norm = max(low_hz / nyquist, 1e-4)
    high_norm = min(high_hz / nyquist, 1-1e-4)
    b = signal.firwin(numtaps, [low_norm, high_norm],
                      pass_zero=False, window='hamming')
    return b

def apply_equalizer(audio, filters, gains_db):
    output = np.zeros_like(audio)
    for band_filter, gain_db in zip(filters, gains_db):
        filtered = signal.lfilter(band_filter, [1.0], audio)
        gain_linear = 10 ** (gain_db / 20.0)
        output += filtered * gain_linear
    return output / np.max(np.abs(output))   # normalize

[8]  Kết Quả Equalizer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Đầu ra của notebook:

frequency_response.png  — Đáp ứng tần số 10 bands

waveform_comparison.png — Waveform trước/sau EQ

spectrum_comparison.png — Phổ tần số trước/sau EQ

band_energy.png         — Năng lượng từng band

audio_equalized.wav     — File âm thanh đã cân bằng

Cách chạy:

Mở equalizer.ipynb

Sửa AUDIO_FILE (cell 5) và GAINS_DB (cell 6)

Kernel → Restart & Run All

────────────────────────────────────────────────────────────

MODULE 2: ML GENRE CLASSIFIER

ml_classification.ipynb  |  core/ml_classifier.py

────────────────────────────────────────────────────────────

[9]  Dataset — GTZAN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Phần | Đường dẫn | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Training | train-data/genres_original/ | ~810 files |
| Testing | test-data/ | ~190 files |
| Genres | blues, classical, country, disco, hiphop, jazz, metal, pop, reggae, rock | 10 |

Format: .wav  |  Thời lượng: 30 giây/file  |  Sample rate: 22,050 Hz

[10]  Feature Extraction — 82 Đặc Trưng

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Feature | Chiều | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| MFCC | 40 | 20 hệ số × (mean + std) — mô phỏng thính giác |
| Chroma STFT | 24 | 12 bins × (mean + std) — phân bố 12 nốt nhạc |
| Spectral Contrast | 14 | 7 bands × (mean + std) — độ tương phản đỉnh/thung |
| ZCR | 2 | mean + std — tốc độ đổi dấu |
| RMS Energy | 2 | mean + std — mức năng lượng |
| TỔNG | 82 |  |

MFCC — quy trình DSP:

Audio → Framing & Windowing → FFT → |X[k]|² (Power spectrum)
     → Mel filterbank (triangular) → log → DCT → MFCC

Thang Mel:  Mel(f) = 2595 × log10(1 + f/700)

[11]  Các Feature DSP Khác

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Chroma STFT:

Phân bố năng lượng theo 12 pitch class (C, C#, D, ..., B)

Bỏ qua octave — chỉ quan tâm nốt nhạc

f → pitch = 12 × log2(f/f_ref)  mod 12

Spectral Contrast:

Chia phổ thành 7 sub-bands

Mỗi band: peak energy − valley energy = độ tương phản

ZCR (Zero Crossing Rate):

ZCR = (1/(N-1)) × Σ 𝟙[x[n] × x[n-1] < 0]

RMS Energy:

RMS = √(1/N × Σ x[n]²)

[12]  Chuẩn Hóa & Mô Hình

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

StandardScaler — tại sao cần?

SVM nhạy cảm với scale của features

Đưa tất cả features về mean = 0, std = 1

Fit trên train, chỉ transform test (tránh data leakage)

X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled  = scaler.transform(X_test)   # KHÔNG fit lại

| Thông số | SVM (RBF) | Random Forest |
| --- | --- | --- |
| Kernel / Ensemble | RBF: K(x,x') = exp(−γ‖x−x'‖²) | 200 Decision Trees |
| Tham số chính | C=10, gamma='scale' | n_estimators=200 |
| class_weight | balanced | balanced |
| Đặc điểm | Margin tối đa | Voting đa số, feature importance |

[13]  Kết Quả ML

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Mô hình | Training Accuracy | Test Accuracy | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| SVM (RBF) | ~99% | 62.6% | Tốt hơn trên test |
| Random Forest | ~99% | 51.6% | Overfitting rõ |

Phân tích:

Cả hai mô hình overfit (train ~100%, test thấp hơn nhiều)

SVM vẫn tổng quát hóa tốt hơn

Chưa đạt mục tiêu 70% — có thể do dataset nhỏ

Thể loại dễ nhầm lẫn:

Country ↔ Rock (nhịp điệu tương tự)

Blues ↔ Jazz (cấu trúc hòa âm gần nhau)

Pop ↔ Disco (nhịp dance)

[14]  Pipeline ML — Luồng Dữ Liệu

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[train-data/genres_original/]
    │
    └─► extract_features() × ~900 files
            → X (900×82 features), y (900 nhãn)
            │
            └─► StandardScaler.fit_transform(X)
                    │
                    ├─► SVM(RBF, C=10).fit()       → SVM model
                    └─► RandomForest(200).fit()    → RF model
                                │
                                └─► joblib.dump() → models/*.joblib

[Predict — file .wav mới]
    │
    └─► extract_features() → (82,)
            └─► scaler.transform()
                    └─► model.predict_proba()
                            → (genre, confidence, top3)

────────────────────────────────────────────────────────────

STREAMLIT WEB APP

app.py  |  http://localhost:8501

────────────────────────────────────────────────────────────

[15]  Giao Diện Web App

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Tab | Tính năng |
| --- | --- |
| Equalizer | Upload .wav → 10 sliders điều chỉnh gain → xem waveform/spectrum → tải file đã EQ |
| Phân Loại Thể Loại | Upload .wav → dự đoán genre + confidence (%) → top 3 thể loại |

Khởi chạy:

streamlit run app.py
# → Mở trình duyệt: http://localhost:8501

Lưu ý — Tab Phân Loại cần model:

Chạy ml_classification.ipynb trước

Thực thi cell 'Export Model cho Streamlit App'

Tạo: models/genre_model.joblib + models/label_encoder.joblib

────────────────────────────────────────────────────────────

CÀI ĐẶT & KHỞI CHẠY

────────────────────────────────────────────────────────────

[16]  Yêu Cầu & Cài Đặt

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Yêu cầu: Python 3.10+

# Cài thư viện
pip install -r requirements.txt

# Cài thủ công
pip install numpy scipy librosa soundfile matplotlib \
            seaborn scikit-learn ipywidgets jupyter streamlit joblib

# Kiểm tra
python -c "import numpy, scipy, librosa, soundfile, sklearn; print('OK')"

[17]  Cấu Trúc Thư Mục

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

dsp-final/
├── app.py                    # Streamlit Web App
├── core/
│   ├── equalizer.py          # Logic FIR Equalizer
│   └── ml_classifier.py      # Logic ML Classifier
├── models/
│   ├── genre_model.joblib    # Model đã train
│   └── label_encoder.joblib  # Label encoder
├── equalizer.ipynb           # Module 1
├── ml_classification.ipynb   # Module 2
├── train-data/               # Dataset training (tự chuẩn bị)
│   └── genres_original/ [blues/ classical/ ... rock/]
├── test-data/                # Dataset testing
├── equalizer-input/          # File mẫu
├── equalizer-output/         # Đầu ra EQ
└── ml-classification-output/ # Biểu đồ kết quả ML

────────────────────────────────────────────────────────────

KẾT LUẬN

────────────────────────────────────────────────────────────

[18]  Hạn Chế & Hướng Phát Triển

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Hạn chế — Equalizer | Chưa xử lý real-time (chỉ file-based) |
| Hạn chế — ML | Accuracy dưới 70% (SVM 62.6%, RF 51.6%); overfitting |
| Hướng phát triển | Real-time với PyAudio; Deep Learning (CNN/Mel spectrogram) |
| Hướng phát triển | Data augmentation; GridSearchCV tinh chỉnh hyperparameters |
| Hướng phát triển | Thêm features: tempo, spectral centroid, tonnetz |

[19]  Tóm Tắt Thành Quả

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Đã hoàn thành:

FIR Equalizer 10 bands với cửa sổ Hamming — hoạt động chính xác

Trực quan hóa waveform, phổ tần số trước/sau EQ

Xuất file âm thanh đã cân bằng (.wav)

ML Pipeline: 82 features → SVM (62.6%) + Random Forest (51.6%)

Confusion matrix, classification report, feature importance

Dự đoán thể loại file mới với độ tin cậy (probability)

Streamlit Web App: GUI đầy đủ cho cả 2 module

| Module | Thành quả chính | Accuracy / Kết quả |
| --- | --- | --- |
| FIR Equalizer | 10 bands, Hamming, ±12 dB/band | Hoạt động chính xác |
| SVM Classifier | 82 features, kernel RBF, C=10 | 62.6% (test set) |
| RF Classifier | 82 features, 200 trees | 51.6% (test set) |
| Web App | Streamlit, 2 tab | Deploy thành công |

────────────────────────────────────────────────────────────

TÀI LIỆU THAM KHẢO

────────────────────────────────────────────────────────────

[1]  Proakis, J.G., Manolakis, D.G. Digital Signal Processing, 4th Ed. Pearson, 2007.

[2]  Oppenheim, A.V., Schafer, R.W. Discrete-Time Signal Processing, 3rd Ed. Pearson, 2010.

[3]  SciPy Documentation — scipy.signal.firwin:  https://docs.scipy.org/...

[4]  Librosa Documentation:  https://librosa.org/doc/latest/

[5]  Tzanetakis, G., Cook, P. "Musical genre classification of audio signals."
   IEEE Trans. Speech Audio Process., 2002.

[6]  GTZAN Dataset — Kaggle:  https://www.kaggle.com/datasets/andradaolteanu/...